D.01.02.01Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

l.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  n/n  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z karczowaniem pni drzew, krzaków i zagajników u ramach  zadania: Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km rob. 0+000 – 1+210.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych związanych z usunięciem drzew i krzaków i obejmują:

- karczowanie pni

- karczowanie krzaków i zagajników

1.4.	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi  w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne warunki dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.	MATERIAŁY

Nie występują.

3.	SPRZĘT

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt do usunięcia drzewa

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne

- spycharkę

- równiarkę.

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4,2.	Transport

Pień ściętego drzewa, karpinę oraz gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D.00.00:00 „Wymagania ogólne".

5.2.	Usunięcie drzew

Krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych przewidziane w dokumentacji projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót. Gałęzie, pnie, karpinę należy wywieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce lub spalić na miejscu. Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN- PN-S-02205 [l]. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę  zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.3.	Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.  Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robol podano w SST D.OO.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2.	Kontrola prawidłowości usunięcia krzaków

Sprawdzanie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

- dokumentacją projektową w zakresie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania normy PN-S-02205 [1].

- wymaganiami podanymi w p.5.2 niniejszej Specyfikacji.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7. 2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest:

- dla krzaków - hektar (ha),

- dla pni drzew (szt.) i karp (szt.),

- dla  odwozu karpiny dłużyc i gałęźi - (mp)

8.	ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po usunięciu krzaków przewidzianych w dokumentacji projektowej. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. W przypadku stwierdzenia usterek. Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykonuje na własny koszt w ustalonym terminie.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za l ha usuniętych krzaków należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie i wykarczowanic krzaków,

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce lub spalenie na miejscu,

- zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z usunięciem krzaków obejmują: