OPIS TECHNICZNY

## Obiekt:    Przebudowa ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi.

# Inwestor:  Gmina Narew, reprezentowana przez Wójta Gminy Narew

1. Podstawa i zakres opracowania:

- -  umowa z Gminą Narew,

- - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

- -  kopia mapy zasadniczej w skali  1: 500, aktualnej na dzień 20 czerwca 2017.

-  inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych – własnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  L

- prędkość projektowa  -  Vp =  40 km/h

- szerokość jezdni bitumicznej – 5,0 m (ul. Dąbrowskiego, Kowalska),

- szerokość jezdni bitumicznej – 4,0 m (ul. Cicha),

- szerokość poboczy – 1,0 m

3. Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywane odcinki położone są na działkach o numerach geodezyjnych 1208, 1226, 1261 i 136. Przebiegają w terenie zabudowanym ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej. Początek projektowanej trasy jest włączeniem do ulicy Piaski. Koniec ulicy Kowalskiej jest włączeniem do ulicy Bielskiej - droga wojewódzka nr 685. W/w odcinki zapewniają komunikację dla wszystkich okolicznych zabudowań, pozwala na dojazd do ulicy Bielskiej (do siedziby UG) i do drogi wojewódzkiej Nr 685 relacji Białystok – Hajnówka.

Ul. Dąbrowskiego - pas drogowy o szerokości 7,0 – 11,0 m, istniejąca nawierzchnia bitumiczna szerokości 5,0 m w stanie złym lub średnim.

Ul. Kowalska - pas drogowy o szerokości 7,0 m, istniejąca nawierzchnia gruntowo-tłuczniowa szerokości 5,0 m w stanie średnim.

Ul. Cicha – pas drogowy o szerokości 9,0 m, istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa została wzmocniona tłuczniem, obecnie ma szerokość ok. 4,0 m.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza istniejącą nawierzchnię do lokalnych zadoleń.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia – lokalnie przecina drogę poza skrajnią drogową.

Kabel telekomunikacyjny doziemny przebiega pod poboczami, poza zakresem robót ziemnych.

Sieć wodociągowa – na ogół przebiega poza projektowaną nawierzchnią. Położona poniżej poziomu przemarzania i poniżej poziomu korytowania.

Kanał sanitarny ks200 przebiega pod jezdnią poza strefą przemarzania i poniżej poziomu korytowania. Należy wyregulować wysokościowo pokrywy studni ks 200 i zawory wodociągowe.

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych:

Przed przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca powinien zgłosić użytkownikom urządzeń podziemnych rozpoczęcie robót na tym terenie. Roboty prowadzone w pobliżu w/w instalacji  wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością. Na planie sytuacyjnym zaznaczono sieć urządzeń podziemnych i napowietrznych. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć powyższych urządzeń. Regulację pokryw i zasuw należy zlecić odpowiednim służbom.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa  w  planie:  Domiary początku, końca trasy  oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano kilka załamań trasy (wg załącznika). Projektowana ulicy nie wymaga poszerzenia pasa drogowego.

4.2 Profil podłużny:

W ramach inwestycji przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji i wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Niweletę zaprojektowano w układzie rzędnych lokalnych istniejącego terenu. Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadków podłużnych  (bez wpisywania łuków pionowych przy różnicy spadków podłużnych nie większych niż 1,0 %).

4.3 Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

a)  Ul. Dąbrowskiego - przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni bitumicznej – 5,00 m

- szerokość poboczy – 1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

Oporniki betonowe 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem, w poziomie krawędzi jezdni.

b)  Ul. Kowalska - przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni bitumicznej – 5,00 m

- szerokość poboczy – 1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

Oporniki betonowe 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem, w poziomie krawędzi jezdni

c)  Ul. Cicha - przekrój szlakowy

- szerokość nawierzchni bitumicznej – 4,00 m

- szerokość poboczy – 1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

4.4 Ocena istniejącej nawierzchni:

Ocena istniejącej nawierzchni dokonana została na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium drogowe, posiadające stosowne uprawnienia.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1:

a) ul. Dąbrowskiego:

- warstwa podbudowy zasadniczej grubości 20 cm, w korycie na poszerzeniach (ok.50 cm), z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102,

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości od 25 do 150 kg/m2, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108,

- nawierzchnia: warstwa ścieralna grubości 5 cm – z betonu asfaltowego AC11S50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108.

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika na wysokości krawędzi jezdni. Pobocza żwirowe grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) fr. 0/31,5 mm, wg PN-S-06102.

b) ul. Kowalska:

Na istniejącej nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, lokalnie wyrównanej  mieszanką kruszyw łamanych (C90/3) frakcji 0/31,5 mm (wg PN-S-06102) do spadku poprzecznego 2%,

- nawierzchnia: warstwa wiążąca grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11W50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108,

- nawierzchnia: warstwa ścieralna grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11S50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108.

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika na wysokości krawędzi jezdni. Pobocza żwirowe grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) fr. 0/31,5 mm, wg PN-S-06102.

c) ul. Cicha:

Na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej, wyrównanie (10-25 cm) mieszanką kruszyw łamanych (C90/3) frakcji 0/31,5 mm (wg PN-S-06102) do spadku poprzecznego 2%,

- nawierzchnia: warstwa wiążąca grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11W50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108,

- nawierzchnia: warstwa ścieralna grubości 4 cm – z betonu asfaltowego AC11S50/70 o uziarnieniu 0/11 mm, dla KR 1/2, wg SST 05.03.05 i wg PN-EN-13108.

Pobocza umocnione płytami ażurowymi grubości 10 cm, na zaprawie betonowej gr. 5 cm, na  warstwie (10-20 cm) z mieszanki kruszyw łamanych (C90/3) fr. 0/31,5 mm, wg PN-S-06102.

d) nawierzchnia zjazdów – konstrukcja wraz z poboczami zajmuje całą szerokość pasa drogowego i przestrzeni między ogrodzeniami.

e) nawierzchnia na skrzyżowaniach (włączeniach) z innymi drogami publicznymi będzie miała konstrukcję zgodną z rysunkiem przekroje normalne.

4.6 Odwodnienie:

Odwodnienie zachowuję się jako powierzchniowe, woda opadowa wsiąka w grunty które są na ogół przepuszczalne.

4.7 Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Oznakowanie pionowe i poziome – pozostawić istniejące oznakowanie.

4.8 Roboty ziemne:

Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wykonanie podbudowy z kruszywa. Roboty ziemne będą wykonane podczas korytowania jezdni.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Przebudowa będzie wykonywana pod ruchem, nie ma możliwości czasowego zamknięcia. W trakcie robót trzeba zapewnić ciągły dojazd do każdej posesji. Transport materiałów na budowę odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. Składowanie kruszyw i innych materiałów sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu składowania spoiw wybudować wiatę.

6. Wpływ inwestycji na środowisko:

Inwestycja nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także  na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni  spowoduje zmniejszenie hałasu i zapylenia okolicznych terenów, poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdność w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:

Projektuje się ulicę (drogę gminną) w ramach działek gminnych, bez ingerencji w działki sąsiadujące.

W przypadku, gdy przyległy teren  będzie musiał zostać czasowo zajęty dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli i skierowane do Inwestora. Istniejący pas drogowy zaznaczono na planie linią ciągłą, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew w koronie drogi przewidzianych do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywów:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED

9. Uwagi końcowe:

a) W trakcie robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub skarpach.

b) Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane ręcznie).

c) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregulować w taki sposób, aby górna powierzchnia urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urządzenia.

d) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni można rozpocząć po usunięciu kolizji lub zabezpieczeniu elementów uzbrojenia podziemnego, narażonych na uszkodzenie lub pozbawionych możliwości ewentualnej naprawy.

e)  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

f)  Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/

Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Sporządził:

Dnia: 2017-08-15