Ogólna charakterystyka obiektu

## Obiekt:    Przebudowa ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi.

# Inwestor:  Gmina Narew, reprezentowana przez Wójta Gminy Narew

1. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  D (Dojazdowa)

- prędkość projektowa  -  Vp =  40 km/h

- szerokość jezdni – 5,0 m (ul. Dąbrowskiego, Kowalska),

- szerokość jezdni – 4,5 m (ul. Cicha),

- szerokość poboczy – 1,0 m (0,75 m – ul. Cicha).

2. Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywane odcinki położone są na działkach o numerach geodezyjnych 1208, 1226, 1261 i 136. Przebiegają w terenie zabudowanym ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej. Początek projektowanej trasy jest włączeniem do ulicy Piaski. Koniec ulicy Kowalskiej jest włączeniem do ulicy Bielskiej - droga wojewódzka nr 685. W/w odcinki zapewniają komunikację dla wszystkich okolicznych zabudowań, pozwala na dojazd do ulicy Bielskiej (do siedziby UG) i do drogi wojewódzkiej Nr 685 relacji Białystok – Hajnówka.

Ul. Dąbrowskiego - pas drogowy o szerokości 7,0 – 11,0 m, istniejąca nawierzchnia bitumiczna szerokości 5,0 m w stanie złym lub średnim.

Ul. Kowalska - pas drogowy o szerokości 7,0 m, istniejąca nawierzchnia gruntowo-tłuczniowa szerokości 5,0 m w stanie średnim.

Ul. Cicha – pas drogowy o szerokości 9,0 m, istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa została wzmocniona tłuczniem, obecnie ma szerokość ok. 4,0 m.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza istniejącą nawierzchnię do lokalnych zadoleń.

3. Urządzenia obce w pasie drogowym:

Linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia – lokalnie przecina drogę poza skrajnią drogową.

Kabel telekomunikacyjny doziemny przebiega pod poboczami, poza zakresem robót ziemnych.

Sieć wodociągowa – na ogół przebiega poza projektowaną nawierzchnią. Położona poniżej poziomu przemarzania i poniżej poziomu korytowania.

Kanał sanitarny ks200 przebiega pod jezdnią poza strefą przemarzania i poniżej poziomu korytowania. Należy wyregulować wysokościowo pokrywy studni ks 200 i zawory wodociągowe.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa  w  planie:  Domiary początku, końca trasy  oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano kilka załamań trasy (wg załącznika). Projektowana ulicy nie wymaga poszerzenia pasa drogowego.

4.2 Profil podłużny:

W ramach inwestycji przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji i wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Niweletę zaprojektowano w układzie rzędnych lokalnych istniejącego terenu. Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadków podłużnych  (bez wpisywania łuków pionowych przy różnicy spadków podłużnych nie większych niż 1,0 %).

4.3 Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

a)  Ul. Dąbrowskiego - przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni – 5,00 m

- szerokość poboczy – 1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

Oporniki betonowe 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem, w poziomie krawędzi jezdni.

b)  Ul. Kowalska - przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni – 5,00 m

- szerokość poboczy – 1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

Oporniki betonowe 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem, w poziomie krawędzi jezdni

c)  Ul. Cicha - przekrój szlakowy

- szerokość nawierzchni – 4,50 m

- szerokość poboczy – 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 %

4.4 Ocena istniejącej nawierzchni:

Ocena istniejącej nawierzchni dokonana została na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium drogowe, posiadające stosowne uprawnienia.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1:

a) ul. Dąbrowskiego:

- warstwa podbudowy zasadniczej grubości 20 cm, w korycie na poszerzeniach (ok. 50 cm), z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102,

- warstwa wyrównawcza na szerokości jezdni z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, z uszczelnieniem spoin chudym betonem.

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika na wysokości krawędzi jezdni. Pobocza żwirowe grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm,

b) ul. Kowalska:

Na istniejącej nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, lokalnie wyrównanej  mieszanką kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm (wg PN-S-06102) do spadku poprzecznego 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, z uszczelnieniem spoin chudym betonem.

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika na wysokości krawędzi jezdni. Pobocza żwirowe grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm,

c) ul. Cicha:

Na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej, wyrównanie (10-25 cm) mieszanką kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm (wg PN-S-06102) do spadku poprzecznego 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, z uszczelnieniem spoin chudym betonem.

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika na wysokości krawędzi jezdni. Pobocza żwirowe grubości 10 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm,

d) nawierzchnia zjazdów – konstrukcja wraz z poboczami zajmuje całą szerokość pasa drogowego i przestrzeni między ogrodzeniami.

e) nawierzchnia na skrzyżowaniach (włączeniach) z innymi drogami publicznymi będzie miała konstrukcję zgodną z rysunkiem przekroje normalne.

4.6 Odwodnienie:

Odwodnienie zachowuję się jako powierzchniowe, woda opadowa wsiąka w grunty które są na ogół przepuszczalne.

4.7 Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Oznakowanie pionowe i poziome – pozostawić istniejące oznakowanie.

4.8 Roboty ziemne:

Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wykonanie podbudowy z kruszywa. Roboty ziemne będą wykonane podczas korytowania jezdni.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Przebudowa będzie wykonywana pod ruchem, nie ma możliwości czasowego zamknięcia. W trakcie robót trzeba zapewnić ciągły dojazd do każdej posesji. Transport materiałów na budowę odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. Składowanie kruszyw i innych materiałów sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu składowania spoiw wybudować wiatę.

Sporządził:

Dnia: 2018-02-28