OPIS TECHNICZNY

## Obiekt:    Przebudowa ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego

## od ulicy Łąkowej w Narwi.

# Inwestor:  Gmina Narew, reprezentowana przez Wójta Gminy Narew

1. Podstawa i zakres opracowania:

- -  umowa z Gminą Narew,

- - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

- -  kopia mapy zasadniczej w skali  1: 500, aktualnej na dzień 24 marca 2017.

-  inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych – własnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  L

- prędkość projektowa  -  Vp =  30 km/h

- szerokość jezdni – 5,50 m

- szerokość chodników – 1,55 m

- szerokość ciągu pieszo-jezdnego - 4,00 m

3. Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek położony jest na działkach o numerach geodezyjnych 1488 i 1499. Przebiega w terenie zabudowanym ulic Polnej, Leśnej i Łąkowej. Początek i koniec projektowanej trasy jest włączeniem do ulicy Ogrodowej. Odcinek zapewnia komunikację dla wszystkich okolicznych zabudowań, pozwala na dojazd do ulicy Mickiewicza (do siedziby UG) i do drogi wojewódzkiej Nr 685 relacji Białystok – Hajnówka.

Odcinek położony jest w pasie drogowym o szerokości zmiennej od 10,0 do 14,0 m. Istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa została wzmocniona tłuczniem, obecnie ma szerokość ok. 5,5 m.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w stronę ulicy Ogrodowej.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia – lokalnie przecina drogę poza skrajnią drogową. Przyłącze w km 0+095, podziemne.

Kabel telekomunikacyjny doziemny - pod chodnikiem lub poza chodnikiem w km 0+035 – 0+135 i 0+252 – 0+318. Napowietrzny w km 0+135 – KT, na krawędzi chodnika.

Kable pod zjazdami (prawa strona ulicy, 8 wjazdów) zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS.

Sieć wodociągowa – na ogół przebiega poza jezdnią (z wyjątkiem odcinka w km 0+100 – 0+123, oraz przyłączy). Położony poniżej poziomu przemarzania i poniżej poziomu korytowania.

Kanał sanitarny ks200 przebiega pod jezdnią poza strefą przemarzania i poniżej poziomu korytowania. Należy wyregulować wysokościowo pokrywy studni ks200 i zawory wodociągowe.

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych:

Przed przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca powinien zgłosić użytkownikom urządzeń podziemnych rozpoczęcie robót na tym terenie. Roboty prowadzone w pobliżu w/w instalacji  wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością. Na planie sytuacyjnym zaznaczono sieć urządzeń podziemnych i napowietrznych. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć powyższych urządzeń. Regulację pokryw i zasuw należy zlecić odpowiednim służbom.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa  w  planie:  Domiary początku, końca trasy  oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano trzy załamania trasy (wg załącznika). Projektowana ulicy nie wymaga poszerzenia pasa drogowego.

4.2 Profil podłużny:

W ramach inwestycji przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji i wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Niweletę zaprojektowano w układzie rzędnych lokalnych istniejącego terenu. Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadków podłużnych  (bez wpisywania łuków pionowych przy różnicy spadków podłużnych nie większych niż 1,0 %).

4.3 Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

a) przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni – 5,50 m

- szerokość chodników – 1,55 m

- szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 4,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (jednostronny, spływ w prawo),

w km 0+123,5 – 0+205 spadek 1,0%

- spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego  2,0 % (daszkowy)

- spadek poprzeczny chodników – 2,0 %.

4.4 Ocena istniejącej nawierzchni:

Ocena istniejącej nawierzchni dokonana została na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium drogowe, posiadające stosowne uprawnienia.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

a) Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni odcinka głównego i ciągu pieszo-jezdnego przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1:

- warstwa podbudowy zasadniczej grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowana  mechanicznie, wg PN-S-06102, wykonana w korycie,

- nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 5 cm.

Nawierzchnia obramowana (strona lewa) opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika +4 cm względem krawędzi jezdni. Po stronie prawej – korytko ściekowe betonowe (KPED 01.04) i krawężnik betonowy 30x15 cm, na ławie betonowej z oporem (+ 8 cm).

b) Przekrój konstrukcyjny chodników

- chodnik szerokości 1,55 m z płytki betonowej 35x35 cm, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (warstwa 5 cm) na podbudowie (grubości 20 cm) z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102, obramowany od strony trawnika obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie żwirowej (grubości 15 cm) z kruszywa naturalnego.

c) Zjazdy (wjazdy) indywidualne:

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wg KPED nr 03.90. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, na podbudowie (grubości 20 cm) z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102. Obramowana obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie żwirowej (grubości 15 cm) z kruszywa naturalnego.

d) Nawierzchnia na skrzyżowaniach (włączeniach) z innymi drogami publicznymi będzie miała konstrukcję zgodną z rysunkiem przekroje normalne Nr 1.

4.6 Odwodnienie:

Odwodnienie w obecnym stanie jest niezadawalające, woda opadowa wsiąka w grunt ale przy większych opadach zalewa okoliczne posesje.

Projektuje się przechyłkę 2% na nawierzchni (w km 0+123,5 – 0+205 spadek 1,0%) w stronę prawą, spływ wody opadowej do korytek ściekowych betonowych (KPED 01.04). Odpływ do korytek w ciągu ulicy Ogrodowej.

4.7 Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Oznakowanie pionowe i poziome – pozostawić istniejące oznakowanie.

4.8 Roboty ziemne:

Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wykonanie podbudowy z kruszywa. Roboty ziemne będą wykonane podczas korytowania jezdni, przy wykonaniu nasypów poza chodnikami.

W km 0+265 – 0+305, strona prawa, umocnić skarpę ściankami oporowymi prefabrykowanymi.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Przebudowa będzie wykonywana pod ruchem, nie ma możliwości czasowego zamknięcia. W trakcie robót trzeba zapewnić ciągły dojazd do każdej posesji. Transport materiałów na budowę odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. Składowanie kruszyw i innych materiałów sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu składowania spoiw wybudować wiatę.

6. Wpływ inwestycji na środowisko:

Inwestycja nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także  na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni  spowoduje zmniejszenie hałasu i zapylenia okolicznych terenów, poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdność w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:

Projektuje się ulicę (drogę gminną) w ramach działek gminnych, bez ingerencji w działki sąsiadujące.

W przypadku, gdy przyległy teren  będzie musiał zostać czasowo zajęty dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli i skierowane do Inwestora. Istniejący pas drogowy zaznaczono na planie linią ciągłą, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew w koronie drogi przewidzianych do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywów:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED

9. Uwagi końcowe:

a) W trakcie robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub skarpach.

b) Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane ręcznie).

c) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregulować w taki sposób, aby górna powierzchnia urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urządzenia.

d) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni można rozpocząć po usunięciu kolizji lub zabezpieczeniu elementów uzbrojenia podziemnego, narażonych na uszkodzenie lub pozbawionych możliwości ewentualnej naprawy.

e)  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

f)  Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/

Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Sporządził:

Dnia: 2017-08-15