Ogólna charakterystyka obiektu

## Obiekt:    Przebudowa ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego

## od ulicy Łąkowej w Narwi.

# Inwestor:  Gmina Narew, reprezentowana przez Wójta Gminy Narew

1. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  L

- prędkość projektowa  -  Vp =  30 km/h

- szerokość jezdni – 5,50 m

- szerokość chodników – 1,55 m

- szerokość ciągu pieszo-jezdnego - 4,00 m

2.Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek położony jest na działkach o numerach geodezyjnych 1488 i 1499. Przebiega w terenie zabudowanym ulic Polnej, Leśnej i Łąkowej. Początek i koniec projektowanej trasy jest włączeniem do ulicy Ogrodowej. Odcinek zapewnia komunikację dla wszystkich okolicznych zabudowań, pozwala na dojazd do ulicy Mickiewicza (do siedziby UG) i do drogi wojewódzkiej Nr 685 relacji Białystok – Hajnówka.

Odcinek położony jest w pasie drogowym o szerokości zmiennej od 10,0 do 14,0 m. Istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa została wzmocniona tłuczniem, obecnie ma szerokość ok. 5,5 m.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w stronę ulicy Ogrodowej.

3. Urządzenia obce w pasie drogowym:

Linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia – lokalnie przecina drogę poza skrajnią drogową. Przyłącze w km 0+095, podziemne.

Kabel telekomunikacyjny doziemny - pod chodnikiem lub poza chodnikiem w km 0+035 – 0+135 i 0+252 – 0+318. Napowietrzny w km 0+135 – KT, na krawędzi chodnika.

Kable pod zjazdami (prawa strona ulicy, 8 wjazdów) zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS.

Sieć wodociągowa – na ogół przebiega poza jezdnią (z wyjątkiem odcinka w km 0+100 – 0+123, oraz przyłączy). Położony poniżej poziomu przemarzania i poniżej poziomu korytowania.

Kanał sanitarny ks200 przebiega pod jezdnią poza strefą przemarzania i poniżej poziomu korytowania. Należy wyregulować wysokościowo pokrywy studni ks200 i zawory wodociągowe.

4.1 Trasa  w  planie:  Domiary początku, końca trasy  oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano trzy załamania trasy (wg załącznika). Projektowana ulicy nie wymaga poszerzenia pasa drogowego.

4.2 Profil podłużny:

W ramach inwestycji przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji i wyrównań podłużnych oraz ukształtowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Niweletę zaprojektowano w układzie rzędnych lokalnych istniejącego terenu. Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadków podłużnych  (bez wpisywania łuków pionowych przy różnicy spadków podłużnych nie większych niż 1,0 %).

4.3 Przekroje normalne - przekrój uliczny

- szerokość nawierzchni – 5,50 m

- szerokość chodników – 1,50 m

- szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 4,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (jednostronny, spływ w prawo),	w km 0+123,5 – 0+205 spadek 1,0%

- spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego  2,0 % (daszkowy)

- spadek poprzeczny chodników – 2,0 %.

4.4 Ocena istniejącej nawierzchni:

Ocena istniejącej nawierzchni dokonana została na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium drogowe, posiadające stosowne uprawnienia.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

a) Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni odcinka głównego i ciągu pieszo-jezdnego przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1:

- warstwa podbudowy zasadniczej grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowana  mechanicznie, wg PN-S-06102, wykonana w korycie,

-  nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,

Nawierzchnia obramowana (strona lewa) opornikiem betonowym 22x15 cm, na ławie betonowej z oporem. Wierzch opornika +4 cm względem krawędzi jezdni. Po stronie prawej – korytko ściekowe betonowe (KPED 01.04) i krawężnik betonowy 30x15 cm, na ławie betonowej z oporem (+ 8 cm).

b) Przekrój konstrukcyjny chodników

- chodnik szerokości 1,55 m z płytki betonowej 35x35 cm, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (warstwa 5 cm) na podbudowie (grubości 20 cm) z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102, obramowany od strony trawnika obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie żwirowej (grubości 15 cm) z kruszywa naturalnego.

c) Zjazdy (wjazdy) indywidualne:

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wg KPED nr 03.90. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, na podbudowie (grubości 20 cm) z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5 mm,  stabilizowanej  mechanicznie, wg PN-S-06102. Obramowana obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie żwirowej (grubości 15 cm) z kruszywa naturalnego.

d) Nawierzchnia na skrzyżowaniach (włączeniach) z innymi drogami publicznymi będzie miała konstrukcję zgodną z rysunkiem przekroje normalne Nr 1.

4.6 Odwodnienie:

Odwodnienie w obecnym stanie jest niezadawalające, woda opadowa wsiąka w grunt ale przy większych opadach zalewa okoliczne posesje.

Projektuje się przechyłkę 2% na nawierzchni (w km 0+123,5 – 0+205 spadek 1,0%) w stronę prawą, spływ wody opadowej do korytek ściekowych betonowych (KPED 01.04). Odpływ do korytek w ciągu ulicy Ogrodowej.

4.7 Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Oznakowanie pionowe i poziome – pozostawić istniejące oznakowanie.

4.8 Roboty ziemne:

Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wykonanie podbudowy z kruszywa. Roboty ziemne będą wykonane podczas korytowania jezdni, przy wykonaniu nasypów poza chodnikami.

W km 0+265 – 0+305, strona prawa, umocnić skarpę ściankami oporowymi prefabrykowanymi.

5. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:

Projektuje się ulicę (drogę gminną) w ramach działek gminnych, bez ingerencji w działki sąsiadujące.

W przypadku, gdy przyległy teren  będzie musiał zostać czasowo zajęty dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli i skierowane do Inwestora. Istniejący pas drogowy zaznaczono na planie linią ciągłą, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew w koronie drogi przewidzianych do wycinki.

Sporządził:

Dnia: 2018-02-28